Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF
	1.
Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren
Identifikation af materialet:





PR-nr.: 1307793
TECFLOW CLEANUP 201 – DIESEL  1-23
Identifikation af leverandør:

ProFlex Kemi A/S

Transitvej 1

Tlf. 74 67 03 94

6330 Padborg

Fax 74 67 46 21
Nødtelefon:

74 67 03 94


	2.
Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Produktbeskrivelse: 
Mineraloliebaseret additiv.
% w/w



CAS:

Stofklassificering

Note
> 90
Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung 

(= Mineralsk terpentin)

64742-82-1
R10 N;R51/53 Xn;R65 
1

1-5
Petroleum (råolie)


8008-20-6
Xi;R36/38 Xn;R65 R66 R67
1

1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.


	3.
Fareidentifikation

Brandfarlig, sundhedsskadelig og miljøfarlig væske med langtidsvirkninger.


	4.
Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Bring personen i frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.
Hud:

Fjern straks forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved ubehag: Søg læge. 

Øjne:

Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge.

Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning, da det øger faren for at få produktet i lungerne. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald da straks ambulance.

Forbrænding:
Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen.

Information:

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.


	5.
Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:
Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand.

Slukningsmidler:

Vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden), pulver eller kulsyre.

Særlige farer ved eksponering:
Ved brand afgives meget giftige gasser​: især carbonoxider.

Særlige personlige værnemidler:
Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.


	6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Fjern antændelseskilder. Sørg for god udluftning. 

Miljøbeskyttelse:
Må ikke kommes i kloakken. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.
Metoder til oprydning:
​Opsuges med klud, granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild: se punkt 13.


	
TECFLOW CLEANUP 201 - DIESEL


	7.
Håndtering og opbevaring

Beskyttes mod varme og direkte sollys. Opbevares på velventileret sted, utilgængeligt for uvedkommende.

Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.

Brandsikkert. Beredskabsstyrelsens (tidligere Statens Brandinspektion) tekniske forskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.

Brandfareklasse: II-1 (21C < Flammepunkt < 55C Ej blandbar med vand). 1 oplagsenhed = 5 liter.


	8.
Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:

Undgå indånding af dampe. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Efter brug afvask med rigelig vand og sæbe. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader. Adgang til nødbruser. 

Grænseværdi: 
25 ppm = 145 mg/m3 
(Terpentin, mineralsk)
25 ppm = 180 mg/m3 
(Petroleum, redestilleret C9-14 med < 5% aromater)
Personlige værnemidler:
Indånding:
Ved utilstrækkelig ventilation: anvend godkendt maske med gasfilter type A (brunt - mod organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud:
Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller 4H ved risiko for hudkontakt. Kontakt dog altid handskeleverandøren for oplysninger om gennembrudstid for den konkrete handske. Anbefalingen er et kvalificeret skøn baseret på viden om indholdsstofferne.

Øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.


	9. 
Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:


Væske

Lugt:



Karakteristisk lugt af mineralsk terpentin

pH:



-

Kogepunkt (C):


-

Smeltepunkt (C): 

-

Flammepunkt (C):

38

Eksplosionsgrænser (vol%):
0,6 - 7,0
Damptryk (bar):


-

Relativ vægtfylde (g/ml) v/20C:
0,784

Vandopløselighed:

Ikke blandbart



	10.
Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Almindeligvis stabilt. Brandbart. Dampene kan antændes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en glød. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Kan drive langt til antændelses​kilder og give tilbageslag. Dampene er ved almindelig temperatur tungere end luft og kan spredes langs gulv m.v. 
Forhold, der skal undgås:
Undgå dannelse af gnister og gløder samt opvarmning.
Materialer, der skal undgås:
Stærke oxidationsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved ophedning til høje temperaturer og brand afgives meget giftige gasser: især carbonoxider.


	
TECFLOW CLEANUP 201 - DIESEL


	11.
Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Optagelsesvej:
Lunger og mavetarmkanalen.

Korttidsvirkninger:

Indånding:

Dampene kan irritere luftvejene. I høje koncentrationer kan der opstå utilpashed, hovedpine, sløvhed, svimmelhed og tab af bevidstheden.​ Oliedråber mindre end 0,005 mm kan trænge helt ned i lungerne. Ved høje koncentrationer kan der opstå olielunge (en form for kemisk lungebetændelse) eller astma.

Hud:
Kan virke irriterende og affedtende. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Endvidere kan olien give anledning til oliefilipenser og bylder lokaliseret til de steder, hvor olievædede klæder gnider mod huden. 
Øjne:
Kan virke irriterende med rødme.

Indtagelse:
Irritation af mavetarmkanalen samt kvalme og opkastning, se også under indånding. Ved indtagelse eller opkastning kan små dråber af produktet blive indåndet og medføre kemisk betinget lungebetændelse eller vand i lungerne. Vær opmærksom på, at symptomerne (åndenød) kan opstå flere timer efter påvirkningen.

Langtidsvirkninger:
Langvarig og hyppig hudkontakt kan medføre irritation, tør sprækket hud og evt. eksem. Indånding af høje koncentra​tioner eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader).


	12.
Miljøoplysninger
Mobilitet: -
Nedbrydelighed: -
Akkumulering: -
Korttids- og langtidsvirkninger i miljøet: Mineralsk terpentin er giftig for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Andre skadelige virkninger: Brug kan give anledning til ekstern miljøforurening.


	13.
Bortskaffelse
Affald:
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald.

ABAS affaldscontainer: lyseblåt skilt (spild og større mængder rester).

Alternativt: til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:
Kemikalieaffaldskort nr.:
EAK-kode (affaldskatalog nr.):

H


06.14


13 02 02 00

H/Z


05.99


15 02 01 01 (absorptionsmidler forurenet med produktet)


	14.
Transportoplysninger

ADR:
3/31c

UN: 1993 brandfarlig væske, n.o.s. (mineralsk terpentin)
Småkolliregel, begrænset mængde, hvor det er tilstrækkeligt på hvert kolli at anføre: “UN 1993”.

Småkolli: Højst 5 l pr. indvendig emballage og højst 45 l pr. kolli.


	15.
Oplysninger om regulering

EF-nr.: -

PR-nr.: 1307793

Indeholder: Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung & Petroleum (råolie) 

R og S-sætninger

R 10:

Brandfarlig.
R 65:

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
S 23:

Undgå indånding af ​dampe.
S 24:

Undgå kontakt med huden.
S 62:

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Anvendelsesbegrænsning:
Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde).

Krav om særlig uddannelse:
Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.
	
Faresymbol:
[image: image1.wmf]
 


	
TECFLOW CLEANUP 201 - DIESEL


	16.
Andre oplysninger

Anvendelse:

Additiv til rensning af dieselmotorer.

Udgave:

(Revisions)dato:

Ændring i punkt:

3


20. marts 2000

1
Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax  38 34 77 99 / PH - Kvalitetskontrol: JV


Udgave 3
(Revisions)dato: januar 24, 2006
Side 1

