Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF
	1.
Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren
Identifikation af materialet:





PR-nr.: 1207792
PENETRATING OIL  1-41
Identifikation af leverandør:

ProFlex Kemi A/S

Transitvej 1

Tlf. 74 67 03 97

6330 Padborg

Fax 74 67 46 21
Nødtelefon:

74 67 03 94


	2.
Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Produktbeskrivelse: 
Mineraloliebaseret molybdændisulfid- og grafitdispersion indeholdende parfume samt corrosionsinhibitorer.
% w/w
Stofnavn


CAS

Stofklassificering

Note
10-30
Naphtha (råolie) hydroafsvovlet 

tung (= Mineralsk terpentin)
64742-82-1
R10 N;R51/53 Xn;R65 
1

30-60
Destillater (råolie) hydrogen-

behandlet lette


64742-47-8
Xn;R65


1

< 5
Isopropylalkohol (= Propan-2-ol) 
67-63-0

F;R11 Xi;R36 R67

1

10-30
Propan


74-98-6

Fx;R12


1

10-30
Butan



106-97-8

Fx;R12


1

1) Stoffet er flygtigt/organisk opløsningsmiddel.


	3.
Fareidentifikation

Yderst brandfarlig og miljøfarlig spray med langtidsvirkninger.


	4.
Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Bring personen i frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.
Hud:

Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. 

Øjne:
Skyl straks grundigt med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. 

Ved fortsat irritation: Søg læge.

Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning da det øger faren for at få produktet i lungerne. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald da straks ambulance.

Forbrænding:
Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen.

Information:

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.


	5.
Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:
Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand.

Slukningsmidler:

Vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden), pulver eller kulsyre.

Særlige farer ved eksponering:
Ved brand afgives meget giftige gasser​: især carbonoxider. Gasbeholdere kan eksplodere ved brand.

Særlige personlige værnemidler:
Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.


	
PENETRATING OIL


	6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Fjern antændelseskilder. Sørg for god udluftning. 

Miljøbeskyttelse:
Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.
Metoder til oprydning:
​Opsuges med ikke brandbart granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild: se punkt 13.


	7.
Håndtering og opbevaring

Beskyttes mod varme og direkte sollys. Opbevares på velventileret sted, utilgængeligt for uvedkommende.

Brandsikkert. Beredskabsstyrelsens (tidligere Statens Brandinspektion) tekniske forskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.

Brandfareklasse: I-1 (Flammepunkt < 21C Ej blandbar med vand). 1 oplagsenhed = 1 liter.


	8.
Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Efter brug afvask med rigelig vand og sæbe. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader. Adgang til nødbruser. 

Grænseværdi:
25 ppm = 145 mg/m3 

(Terpentin, mineralsk)
25 ppm = 180 mg/m3 

(Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5% aromater ~ Destillater (rå-olie) hydrogenbehandlet lette)
200 ppm = 490 mg/m3 H 
(Isopropylalkohol) Stoffet kan optages gennem huden.
1000 ppm = 1800 mg/m3 
(Propan)
500 ppm = 1200 mg/m3 
(Butan)
Personlige værnemidler:
Indånding:
Ved utilstrækkelig ventilation: anvend luftforsynet helmaske, da produktet indeholder lavtkogende væsker, hvis dampe ikke tilbageholdes effektivt på kulfiltre.

Hud:
Beskyttelseshandsker af 4H eller nitrilgummi ved risiko for hudkontakt.

Øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt i øjnene. Ved brug af åndedrætsværn er øjnene dækket af helmasken. 


	9. 
Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:


Grå/sort væske (under tryk)

Lugt:



Parfumeret lugt

pH:



-

Kogepunkt (C):


-

Smeltepunkt (C): 

-

Flammepunkt (C):

< 0

Eksplosionsgrænser (vol%):
0,6 - 12,0
Damptryk (bar) v/20C:

3,2

Relativ vægtfylde (g/ml) v/20C:
0,724

Vandopløselighed:

Ikke blandbart



	
PENETRATING OIL


	10.
Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Almindeligvis stabilt. Brandbart. Dampene kan antændes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en glød. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Kan drive langt til antændelses​kilder og give tilbageslag. Dampene er ved almindelig temperatur tungere end luft og kan spredes langs gulv m.v. 
Forhold, der skal undgås:
Undgå kraftig opvarmning.
Materialer, der skal undgås:
Stærke oxidationsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved ophedning til høje temperaturer og brand afgives meget giftige gasser: især carbonoxider.


	11.
Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Optagelsesvej:
Hud, lunger og mavetarmkanalen.

Korttidsvirkninger:

Indånding:

Dampe og aerosoltåger kan irritere luftvejene. I høje koncentrationer kan der opstå utilpashed, hovedpine, svimmelhed og tab af bevidstheden.​
Hud:

Kan virke irriterende og affedtende med rødme. Isopropylalkohol kan optages gennem huden.

Øjne:
Kan virke irriterende med rødme.

Indtagelse:
Irritation af mavetarmkanalen samt kvalme og opkastning, se også under indånding.

Langtidsvirkninger:
Langvarig og hyppig hudkontakt kan medføre irritation, tør sprækket hud og evt. eksem. Indånding af høje koncentra​tioner eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader). Ved dyreforsøg har propan og butan nedsat hjertemusklens funktion.


	12.
Miljøoplysninger
Mobilitet: 
-
Nedbrydelighed: 
-
Akkumulering: 
-
Korttids- og langtidsvirkninger i miljøet: 
Mineralsk terpentin er giftig for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Andre skadelige virkninger: 
Brug kan give anledning til ekstern miljøforurening.


	13.
Bortskaffelse
Aerosolbeholdere må ikke punkteres.
Affald:
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. ABAS affaldscontainer: lyseblåt skilt. 

Alternativt: Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe:
Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

Z


05.99


16 05 01 00

Z


05.99


15 02 01 01 (absorptionsmidler forurenet med produktet)


	14.
Transportoplysninger

ADR: 2/5.F

UN: 1950 aerosoler


	
PENETRATING OIL


	15.
Oplysninger om regulering

EF-nr.: -

PR-nr.: 1207792

Indeholder: -

R og S-sætninger

R 12:

Yderst brandfarlig.
S 9:

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S 23:

Undgå indånding af ​dampe/aerosoltåger.
S 33:

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
S 51:

Må kun bruges på steder med god ventilation.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.
Anvendelsesbegrænsning:
Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde).

Krav om særlig uddannelse:
Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.
	
Faresymbol:
[image: image1.wmf]
 


	16.
Andre oplysninger

Anvendelse:

Rust-løsner olie på sprayform til at løsne alle komponenter, der er rustet fast, såsom skruesamlinger, låse, 

bremsesko etc.

Udgave:



(Revisions)dato:


Ændring i punkt:

4



januar 24, 2006


1
Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax  38 34 77 99 / PH - Kvalitetskontrol: LJ


Udgave 4
(Revisions)dato: januar 24, 2006
Side 1

