Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF


	1.
Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

Identifikation af stoffet eller materialet:





PR-nr.: 1114668
TECFLOW ENGINE CLEANER   1-20
Identifikation af leverandør:
ProFlex Kemi A/S

Transitvej 1

Tlf. 74 67 03 94

6330 Padborg

Fax 74 67 46 21
Nødtelefon:

74 67 03 94


	2.
Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Produktbeskrivelse: Blanding af oxygenerede hydrocarboner, umættet fedtsyre, ammoniak, vand og følgende stoffer:
% w/w
Stofnavn

CAS

Stofklassificering

Note
10-20
Propan


74-98-6

Fx;R12


1

10-30
1-Methoxy-2-propanol
107-98-2

R10


1

< 1
Ammoniak

1336-21-6
C;R34 N;R50

1

1) Stoffet er flygtigt/et organisk opløsningsmiddel.

	< 5% 
Nonionisk tensid


	3.
Fareidentifikation
Yderst brandfarlig væske på sprayform med langtidsvirkninger.


	4.
Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Bring personen i frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.

Hud:
Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved hudgener: Søg læge.

Øjne:
Skyl straks grundigt med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Søg i alle tilfælde læge. Skylningen fortsættes under transport til læge/sygehus.

Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning, da det øger faren for at få produktet i lungerne. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald da straks ambulance.

Forbrænding:
Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen.

Information:

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.


	5.
Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:
Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand.


Slukningsmidler:
Kulsyre, pulver eller vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden). Større brande slukkes med vandtåge eller alkoholbestandigt skum.

Særlige farer ved eksponering:
Ved brand dannes giftige gasser: carbon- og nitrogenoxider.


Særlige personlige værnemidler:
Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.


	6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Fjern antændelseskilder. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.
Miljøbeskyttelse:

Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:
Opsuges med ikke brandbart granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Vend beholdere med læk opad. Videre håndtering af spild: se punkt 13.


	
TECFLOW ENGINE CLEANER


	7.
Håndtering og opbevaring

Opbevaring:

I veltillukket beholder, tørt, ikke i direkte sollys og køligt samt adskilt fra stærke oxidationsmidler og stærke syrer.

Brandsikkert. Beredskabsstyrelsens (tidligere Statens Brandinspektion) tekniske forskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.

Brandfareklasse: I-2 (Flammepunkt < 21C Blandbar med vand). 1 oplagsenhed = 1 liter.


	8.
Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:

Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Skift straks forurenet tøj. Efter brug afvask med rigelig vand og sæbe. Huden indfedtes med håndcreme. Kontaktlinser bør ikke bæres under arbejdet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

Kan bevirke bevidsthedssvækkelse. Stor forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader. Rygning forbudt. Adgang til nødbruser. Der skal træffes foranstaltninger mod statisk elektricitet (jf. Stærkstrømsreglementet).

Grænseværdi: 
1000 ppm = 1800 mg/m3 (Propan)

50 ppm = 185 mg/m3 (1-Methoxy-2-propanol)
Personlige værnemidler:
Indånding:
Ved utilstrækkelig ventilation: Brug luftforsynet åndedrætsværn, da produktet indeholder propan, som er lavtkogende.

Hud:
Ved risiko for hudkontakt: Brug handsker af butylgummi eller 4H. Antistatisk tøj og fodtøj.

Øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.


	9.
Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:



Væske i aerosol

Lugt:





Karakteristisk lugt

pH v/20C:



10,0

Kogepunkt (oC):



-

Smeltepunktl (oC):


-

Flammepunkt (oC):


< 0

Selvantændelsestemperatur (C):

-


Eksplosionsgrænser (vol%-vol%):

0,7 - 13,1
Damptryk (bar) v/20C:


4,5

Relativ vægtfylde (g/cm3) v/20oC:

0,812

Vandopløselighed:


Delvis blandbar med vand



	10.
Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:

Almindeligvis stabilt. Dampene kan antændes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en glød. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er ved almindelig temperatur tungere end luft og kan spredes langs gulv m.v.

Forhold, der skal undgås:

Undgå dannelse af gnister og gløder samt opvarmning.

Materialer, der skal undgås:
Reagerer med stærke syrer og stærke oxidationsmidler. 

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ved ophedning afgives meget giftige gasser: carbon- og nitrogenoxider.


	
TECFLOW ENGINE CLEANER


	11.
Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Optagelsesvej:
Lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:


Indånding:
Indånding af dampe og sprøjtetåger kan give irritation i luftvejene. Ved høje koncentrationer kan der komme hovedpine, hoste, utilpashed, svimmelhed, kvalme, omtågethed, bedøvende virkning og sløring af bevidstheden. 

I dyreforsøg har meget høje koncentrationer af 1-methoxy-2-propanol givet anledning til lungeødem (vand i lungerne). Vær opmærksom på, at symptomerne (åndenød) kan opstå flere timer efter påvirkningen.

Hud:
Irritation med rødme. Virker affedtende.
Øjne:
Irritation med rødme, smerter og tågesyn, evt. alvorlig øjenskade. 

Indtagelse:
Irritation af slimhinderne i mund og mavetarmkanal. Der kan forekomme kvalme, opkastning, hovedpine, mave-smerter, svimmelhed, sløvhed og evt. bevidstløshed.

Langtidsvirkninger:
Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader). Langvarig eller gentagen hudkontakt kan pga. udtørringen medføre eksem og betændelse. Ved dyreforsøg har propan nedsat hjertemuskelens funktion. Hos en del personer, der blev udsat for propan, har man iagttaget forstyrrelser i hjerterytmen.


	12.
Miljøoplysninger
Mobilitet: 
Delvis blandbart med vand.
Nedbrydelighed: 

-
Akkumulering: 

-
Korttids- og langtidsvirkninger i miljøet: 

Produktets tensid og ammoniak er meget giftig for organismer, der lever i vand.
Andre skadelige virkninger: 

Brug kan give anledning til ekstern miljøforurening.


	13.
Bortskaffelse
Affald:
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald.

ABAS affaldscontainer: brunt skilt. Spraydåserne skal være tømte. 

Alternativt: Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: 

Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.):
C




03.13 (større mængder)
20 01 22 00

Z




05.99 (mindre mængder)
20 01 22 00

Z




05.99


15 02 01 01 (absorptionsmidler forurenet med produktet)


	14.
Transportoplysninger
ADR: 2/5.F


UN: 1950 aerosoler


	
TECFLOW ENGINE CLEANER


	15.
Oplysninger om regulering
Indeholder: 


EF-nr.: -


PR-nr.: 1114668

< 5% Nonionisk tensid
R og S-sætninger
R 12:
Yderst brandfarlig.

S 2:
Opbevares utilgængeligt for børn.

S 9:
Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

S 23:
Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

S 51:
Må kun bruges på steder med god ventilation.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.

Anvendelsesbegrænsning:
Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde).

Krav om særlig uddannelse:

Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.
	
Faresymbol:

[image: image1.wmf]
 


	16.
Andre oplysninger

Anvendelse:

Rensemiddel i sprayform til karburator, indsugningsmanifold, stempelhoveder, stempelringe og cylinderhoveder.

Udgave: 



(Revisions)dato:

Ændring i punkt:
4




24. januar 2006

1
Udarbejdet af : ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PH - Kvalitetskontrol: EL


Udgave 4
(Revisions)dato 24. januar 2006
Side 1

